- АО «Завод «Комета»

СТЕНД ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРОВ И СТАРТЕРОВ

СКИФ-1-05А

ПАСПОРТ

УКШВ.441329.009 ПС

Данный паспорт предназначен для ознакомления потребителей с правилами эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования стенда проверки генераторов и стартеров СКИФ-1-05А.

1	Основные сведения об изделии

Стенд проверки генераторов и стартеров СКИФ-1-05А, заводской №____,

Дата изготовления  “__”________20__ года;

Изготовитель:								АО «Завод «Комета»

Россия

173001, г. Великий Новгород,

ул. Великая, 20

E-mail: kometa@kometa53.ru	http:// www.kometa53.ru

Контактные телефоны:

Тел/факс			(8162) 77-26-26

Коммерческий отдел	(8162) 22-53-92; 33-49-38

Техническая поддержка (8162)33-53-88, 33-53-89 доб.125

2	Описание и работа изделия

2.1	Назначение изделия

Стенд предназначен для:

-	проверки технического состояния снятых с автомобилей генераторных установок с номинальным напряжением 14В и 28В.

-	проверки технического состояния снятых с автомобилей стартеров номинальным напряжением 12В и 24В в режиме холостого хода.

Стенд позволяет выполнить:

-	проверку генераторов с терминалами D+, L, P-D, FR-SIG, а также генераторов с внешними регуляторами напряжения;

-	контроль тока и напряжения проверяемого генератора в требуемом диапазоне нагрузок;

-	вывод на экран персонального компьютера параметров генератора: ток, напряжение, осциллограмма выходного напряжения с возможностью вывода на печать отчета по проверке генератора;*

-	ступенчатое изменение нагрузки генератора;

-	проверку электрических параметров стартеров мощностью до 9 кВт в режиме холостого хода.

* Оснащение стенда системой связи с персональным компьютером осуществляется по специальному заказу

2.2	Технические характеристики

Таблица 1 – Технические характеристики стенда

| Параметры | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип конструкции | Настольный |  |
| Питание | 3х380 В, 50 Гц |  |
| Потребляемая мощность, кВт, max | 2,2 |  |
| Максимальный ток нагрузки генератора - на напряжении 14 В - на напряжении 28 В | 110 А 55 А | Генераторы с номинальными токами больше указанных проверять можно, но под нагрузкой не превышающей указанную. |
| Число ступеней регулировки нагрузки генератора | 7 |  |
| Частоты вращения двигателя привода генератора | 3000 об/мин |  |
| Номинальное напряжение встроенных аккумуляторных батарей | 12 В/24 В |  |
| Напряжение встроенного источника питания | 12 В/24 В |  |
| Допустимый ток встроенного источника питания | 5 А |  |
| Напряжение силового источника питания для стартеров | 12 В/24 В |  |
| Максимальный ток силового источника питания для стартеров | 130 А |  |
| Габаритные размеры, мм | 635х670х530 |  |
| Масса, не более, кг | 60 |  |
| Содержание драгоценных металлов, г: - серебро | 0,3 |  |

2.3	Комплектность

Таблица 2 – Комплектность стенда

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| УКШВ.441329.009 | Стенд проверки генераторов и стартеров СКИФ-1-05А | 1 |  |
| УКШВ.441329.009 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ПДА.АО.260.10.020 | Призма | 2 |  |
| ПДА.АО.260.10.100 | Стяжка | 1 |  |
| ПДА.АО.260.10.110 | Кронштейн под генератор 9402.3701 | 1 |  |
| УКШВ.685612.002 | Провод | 5 |  |
| УКШВ.685612.002-01 | Провод | 5 |  |
| УКШВ.685612.003 | Провод | 5 |  |
| УКШВ.685612.003-01 | Провод | 5 |  |
| УКШВ.685615.011 | Провод | 1 |  |
| УКШВ.685615.011-01 | Провод | 1 |  |
| УКШВ.685615.012 | Провод | 1 |  |
| УКШВ.685615.012-01 | Провод | 1 |  |
|  | Ремень I-11х10-750 ГОСТ 5813-76 | 1 |  |
|  | Ремень I-8,5х8-750 ГОСТ 5813-76 | 1 |  |
|  | Ремень II-14х10-750 ГОСТ 5813-76 | 1 |  |
|  | Ремень поликлиновой Micro-V68341 (6PK700) | 1 |  |
|  | Предохранитель 5А d=6, L=30 | 3 |  |
|  | Розетка ИЭК 115 3P+PE+N, 16 А, 380 В, IP44 | 1 |  |
|  | Пластина губчатая Iгр. 3 ТУ38-105867-75 LxB=300х300 | 1 |  |
| УКШВ.300001.000 | Диск установочный для СКИФ | 1 | При оснащении стенда системой связи с ПК |
|  | Кабель-конвертер | 1 | При оснащении стенда системой связи с ПК |

2.4	Устройство и работа изделия

Внешний вид стенда показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид стенда проверки генераторов СКИФ-1-05А

- – Автоматический выключатель;

- – Переключатель бортового напряжения 12В/24В;

- – Кнопка проверки величины бортового напряжения;

- – Кнопочный пост включения/выключения двигателя с индикаторной лампой;

- – Переключатель нагрузки;

- – Предохранитель цепей питания;

- – Вольтметр;

- – Амперметр;

- – Светодиод индикации возбуждения генератора для генераторов с терминалами D+/L (контрольная лампа «Заряд»);

- – Автоматический выключатель цепей бортового напряжения;

- – Привод генератора;

- – Выходы встроенного блока питания 12В/24В;

- – Каретка;

- – Вывод D управления генератором (генераторы а/м Mazda);

- – Вывод SIG управления генератором (генераторы а/м FORD);

- – Вывод D+ и L управления генератором (генераторы автомобилей с контрольной лампой «Заряд» генератора);

- – Переменный резистор регулировки сигналов SIG и D;

- – Вывод B+;

- – Вывод B–;

- – Розетка подключения к персональному компьютеру;

- – Вывод СТ+;

- – Вывод СТ –;

- – Кнопка включения стартера;

- – Автоматический выключатель цепи управления стартером.

Автоматический выключатель 1 предназначен для включения/выключения стенда и для защиты стенда от перегрузки.

Переключатель бортового напряжения 2 предназначен для выбора напряжения бортовой сети в зависимости от номинального напряжения проверяемого генератора или стартера. Переключатель 2 имеет также нулевое положение.

Кнопка проверки величины бортового напряжения 3 предназначена для кратковременного подключения аккумуляторных батарей к бортовой сети перед испытаниями для контроля правильности выбора напряжения аккумуляторных батарей.

Кнопочный пост 5 предназначен для включения и выключения двигателя привода 13. Кнопочный пост имеет световую индикацию включения.

Переключатель 6 предназначен для подключения нагрузки к бортовой сети и ступенчатого регулирования ее величины.

Предохранитель 7 защищает цепи питания стенда от перегрузки и короткого замыкания.

Вольтметр 8 предназначен для индикации напряжения выдаваемого проверяемым генератором и напряжения подаваемого на стартер.

Амперметр 9 предназначен для индикации тока выдаваемого проверяемым генератором и тока потребления стартера.

Светодиод 11 предназначен для индикации возбужденного состояния генератора для генераторов с терминалами D+ и L.

Автоматический выключатель 12 предназначен для защиты цепей бортового напряжения от перегрузки и короткого замыкания.

Выходы 14 встроенного блока питания предназначены для подачи напряжения 12 В или 24 В различным потребителям, например для подзарядки встроенных в стенд аккумуляторных батарей в случае их разряда, максимальный выходной ток блока питания 5 А, при превышении тока срабатывает защита.

Каретка 15 предназначена для крепления проверяемого генератора либо стартера на стенде и натяжения приводного ремня генератора.

Выводы 16, 17, 18 (D, SIG, D+/L) предназначены для подключения соответствующих терминалов проверяемых генераторов.

Переменный резистор 19 предназначен для регулировки сигнала SIG и D при проверке генераторов а/м FORD и Mazda.

Выводы 20 и 21 предназначены для подключения соответствующих выводов генератора (B+ и B-) к бортовой сети стенда.

Розетка 22 предназначена для подключения стенда к персональному компьютеру и вывода на дисплей информации о выходных параметрах проверяемого генератора с возможностью последующего вывода на печать.

Выводы 23 и 24 предназначены для подключения стартера к встроенному в стенд силовому источнику питания.

Кнопка 25 предназначена для включения стартера путем подачи на него бортового напряжения.

Автоматический выключатель 26 предназначен для защиты цепи питания стартера от перегрузки и короткого замыкания.

3	Использование по назначению

3.1	Эксплуатационные ограничения

Эксплуатация устройства должна происходить в закрытых помещениях при температурах от +10C до +35C и влажности воздуха не более 80 % при +25C.

Устройство следует подключать только к питающей сети, в которой присутствует защитный заземляющий проводник.

3.2	Подготовка изделия к использованию

Перед вводом стенда в эксплуатацию произведите следующие работы:

-	после транспортировки и хранения распакуйте стенд и выдержите перед первым включением в месте эксплуатации не менее 8 часов;

-	установите защитный кожух;

-	установите входящую в комплект поставки розетку на месте установки стенда и подключите к питающей сети;

После этого установите все органы управления стенда в исходное положение:

-	автоматический выключатель 1 в положение «выключено»;

-	переключатели 2 и 6 в положение «0»;

-	ручку переменного резистора 19 – в крайнее левое положение.

Подключите стенд к сети. Включите автоматический выключатель 1, при этом загорятся индикаторы вольтметра 8 и амперметра 9, их показания должны быть нулевыми (допускаются показания в десятых долях).

Проверьте напряжение встроенных аккумуляторных батарей:

-	не переводя переключатель 2 из положения «0» нажать на кнопку 3, при этом нулевые показания вольтметра не должны измениться;

-	перевести переключатель 2 в положение «12 В» и нажать на кнопку 3, при этом на вольтметре должно индицироваться напряжение 12±1В;

-	перевести переключатель 2 в положение «24 В» и нажать на кнопку 3, при этом на вольтметре должно индицироваться напряжение 24±2В.

Проверьте напряжение встроенного силового источника питания стартеров:

-	переключатель 2 перевести в положение «0» нажать на кнопку 25, при этом нулевые показания вольтметра не должны измениться;

-	перевести переключатель 2 в положение «12 В» и нажать на кнопку 25, при этом на вольтметре должно индицироваться напряжение 12±1В;

-	перевести переключатель 2 в положение «24 В» и нажать на кнопку 25, при этом на вольтметре должно индицироваться напряжение 24±2В.

Проверьте вращение двигателя привода:

-	переведите переключатель 2 и переключатель 6 в положение “0»;

-	убедитесь в безопасности вращения вала двигателя;

-	нажмите на кнопку “ПУСК” кнопочного поста 5, при этом загорится индикаторная лампа на кнопочном посте, а внутри стенда сработает пускатель двигателя привода с характерным щелчком и двигатель начнет вращение. Убедитесь, что направление вращения вала двигателя совпадает с направлением стрелки на защитном кожухе, в противном случае поменяйте между собой две любые фазы в вилке стенда или в сетевой розетке.

-	для отключения двигателя нажмите кнопку «СТОП» кнопочного поста 5.

Проверьте коммутацию внутренней нагрузки:

-	переведите переключатель 2 и переключатель 6 в положение «0»;

-	нажмите на кнопку «ПУСК» кнопочного поста 5 для включения пускателя двигателя привода;

-	переключите ручку переключателя 6 в положения от «1» до «7», убедитесь в срабатывании контакторов коммутации нагрузки внутри стенда с характерными щелчками. Каждому положению переключателя 6 соответствует свой контактор.

-	переведите ручку переключателя 6 в положение «0», отключите пускатель привода двигателя, нажав кнопку «СТОП» кнопочного поста 5.

Примечание: Включение контакторов коммутации нагрузки возможно только после срабатывания пускателя двигателя привода, в свою очередь, его первоначальное включение, возможно только при переводе ручки переключателя 6 в положение «0».

3.3	Использование изделия

Данный стенд проверки генераторов и стартеров предназначен для проверки технического состояния генераторных установок и стартеров снятых с автомобиля.

Электрическая схема стенда имитирует бортовую сеть автомобиля и имеет в своем составе:

-	аккумуляторные батареи на 12 В и 24 В;

-	встроенную регулируемую нагрузку;

-	вольтметр и амперметр для снятия параметров генератора;

-	электрический привод;

-	силовой источник питания для стартера.

Для проведения испытания генератора на стенде необходимо:

1	Закрепить генератор на каретке 15 с помощью стяжки или кронштейна, входящих в комплект принадлежностей, установить приводной ремень и натянуть его.

2	Включить автоматический выключатель 1.

3	C помощью переключателя 2 выбрать величину напряжения бортовой сети (для генератора на 14 В выбрать напряжение бортовой сети 12 В, для генератора на 28 В выбрать напряжение бортовой сети 24 В).

4	Удостовериться в правильном выборе величины бортового напряжения, для чего, нажав на кнопку 3 контролировать величину бортового напряжения по вольтметру 8 (12 В либо 24 В соответственно).

ВНИМАНИЕ! Необходимо строго следить за правильностью выбора величины напряжения бортовой сети стенда в соответствии с номинальным напряжением генератора.

Неправильный выбор напряжения бортовой сети может привести к выходу из строя генератора и цепей управления стенда!

5	Подключить генератор к стенду в соответствии со схемой включения конкретного генератора с помощью проводов, входящих в комплект принадлежностей (см. рисунки 2 – 5).

Рисунок 2 – Схема подключения генератора с терминалом D+ (с контрольной лампой)

Рисунок 3 – Схема подключения генератора с терминалом L (с контрольной лампой)

Рисунок 4 – Схема подключения генератора с терминалами FR-SIG (а/м FORD)

Рисунок 5 – Схема подключения генератора с терминалами P-D (а/м Mazda)

Примечание: В случае проверки генераторов с автомобилей с иными сигналами управления, а также генераторов с внешним регулятором напряжения, при испытаниях необходимо дополнительно использовать внешние регуляторы от автомобиля конкретной марки и приставки-имитаторы сигналов управления генераторами сторонних производителей. При этом регуляторы и приставки необходимо запитывать бортовым напряжением от клемм B+ и B- стенда и соединять с генератором по схеме коммутации автомобиля конкретной марки.

6	Перевести ручку переключателя 6 в положение «0», и нажать на кнопку «ПУСК» кнопочного пульта 5, при этом на кнопочном пульте загорится индикаторная лампа, на вольтметре появиться значение напряжения бортовой сети. Кроме того, при испытании генераторов с терминалами D+ и L загорится светодиод 11 (контрольная лампа «Заряд»). В этот момент напряжение аккумуляторных батарей начинает подаваться на клеммы B+ и B- стенда. Двигатель начинает вращаться.

После достижения определенных оборотов двигателя генератор должен возбудиться и начать выдавать напряжение заряда.

При испытаниях генераторов от автомобилей FORD и Mazda требуемое выходное напряжение генератора необходимо установить с помощью переменного резистора 19.

При испытании генераторов с терминалами D+ и L в момент возбуждения генератора светодиод 11 погаснет. При этом значение напряжения на вольтметре 8 должно увеличиться до 14±0,5В или до 28±0,5В соответственно, в зависимости от номинального напряжения генератора. Кроме того, При этом на амперметре 9 будет индицироваться величина тока 1-3А, это ток зарядки аккумуляторных батарей.

После этого необходимо начать подключать нагрузку переключателем 6 в зависимости от номинального тока генератора.

ВНИМАНИЕ! Если генератор не возбудился, подключать нагрузку переключателем 6 не следует. Это может привести к разряду и выходу из строя встроенных аккумуляторных батарей.

В связи с тем, что встроенная нагрузка при протекании тока греется, в целях безопасности, желательно ограничивать время испытаний генераторов под нагрузкой 1-2 минутами.

Ориентировочные значения тока нагрузки в зависимости от положения переключателя 6 приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Ориентировочные значения тока нагрузки

| Положение переключателя 6 | Ток нагрузки, А (при напряжении генератора 14 В) | Ток нагрузки, А (при напряжении генератора 28 В) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 27 | 55 |
| 4 | 40 | 55 |
| 5 | 60 | 55 |
| 6 | 80 | 55 |
| 7 | 110 | 55 |

ВНИМАНИЕ! Не устанавливать ток нагрузки выше номинального тока генератора.

При установке бортового напряжения 24 В для защиты двигателя от перегрузки, переключатель 6 перестает изменять нагрузку при переключении его выше положения «3».

При проведении длительных испытаний генератора на высоких значениях тока нагрузки может возникнуть перегрузка и срабатывание тепловой защиты двигателя, что приведет к отключению двигателя. Поэтому следует оптимально выбирать длительность испытаний и ток нагрузки. Если отключение двигателя произошло из-за перегрузки, следует отключить стенд автоматическим выключателем 1, подождать 3-5 минут пока тепловое реле двигателя восстановится в рабочее положение и снова включить стенд. После повторного включения подобрать ток нагрузки и длительность испытаний не выходящие за пределы допустимых значений.

При испытаниях под нагрузкой не снижать обороты двигателя до величин, при которых генератор выходит из возбужденного состояния. Это может привести к разряду и выходу из строя встроенных аккумуляторных батарей.

7	После снятия параметров испытываемого генератора и принятия решения о его работоспособности испытания необходимо завершить и привести стенд в исходное положение, для чего необходимо выполнить следующие действия:

-	снять нагрузку с генератора путем перевода ручки переключателя 6 в положение «0»;

- отключить двигатель, нажав кнопку «СТОП» кнопочного поста 5, при этом индикаторная лампа на кнопочном посте должна погаснуть;

-	отключить стенд от сети автоматическим выключателем 1;

-	отключить генератор от стенда;

-	снять генератор со стенда.

Для проведения испытания стартера на стенде необходимо:

1	Закрепить стартер на каретке 15 с помощью стяжки, входящей в комплект принадлежностей.

2	Включить автоматический выключатель 1.

3	C помощью переключателя 2 выбрать величину напряжения бортовой сети (для стартера на 12 В выбрать напряжение бортовой сети 12 В, для стартера на 24 В выбрать напряжение бортовой сети 24 В).

4	Удостовериться в правильном выборе величины бортового напряжения, для чего, нажав на кнопку 25 контролировать величину бортового напряжения по вольтметру 8 (12 В либо 24 В соответственно).

ВНИМАНИЕ! Необходимо строго следить за правильностью выбора величины напряжения бортовой сети стенда в соответствии с номинальным напряжением стартера.

Неправильный выбор напряжения бортовой сети может привести к выходу из строя стартера и цепей управления стенда!

5	Подключить стартер к стенду с помощью проводов, входящих в комплект принадлежностей (см. рисунок 5.1).

Рисунок 6 – Схема подключения стартера

6	Нажать на кнопку 25, что приведет к подаче напряжения на стартер, при этом стартер начнет вращаться.

Удерживая кнопку 25 оценить плавность вращения стартера, отсутствие посторонних шумов, ток потребления стартера в режиме холостого хода по амперметру 9 и падение напряжения при работе по вольтметру 8.

7	После оценки работоспособности и снятии параметров испытываемого стартера необходимо завершить испытания, для этого необходимо отпустить кнопку 25 и дождаться полной остановки вращающихся частей стартера. После чего принять решение о его работоспособности и привести стенд в исходное положение, для этого необходимо выполнить следующие действия:

-	перевести переключатель 2 в положение «0»;

-	отключить стенд от сети автоматическим выключателем 1;

-	отключить стартер от стенда;

-	снять стартер со стенда.

3.4	Зарядка встроенных аккумуляторных батарей

Встроенные в стенд аккумуляторные батареи при правильной и систематической эксплуатации будут находиться в заряженном состоянии в течение всего своего срока службы.

Однако, при долгих простоях стенда без работы, либо при неправильном проведении испытаний генераторов может возникнуть ситуация, когда аккумуляторные батареи разрядятся и их номинальное напряжение снизится. Это может привести к невозможности возбуждения генераторов, что в свою очередь приведет к невозможности проведения испытаний.

В этом случае требуется произвести подзарядку аккумуляторных батарей. Это можно сделать с помощью встроенного в стенд блока питания.

Для подзарядки встроенных аккумуляторных батарей с помощью встроенного блока питания необходимо выполнить следующие действия:

-	включить стенд с помощью автоматического выключателя 1;

-	перевести переключатель 2 в положение «12 В», нажать на кнопку 3 и проконтролировать напряжение бортовой сети с помощью вольтметра 8;

-	перевести переключатель 2 в положение «24 В», нажать на кнопку 3 и проконтролировать напряжение бортовой сети с помощью вольтметра 8, убедиться что значение напряжения бортовой сети в этом случае превышает напряжение бортовой сети при положении «12 В» переключателя 2. После этого переключатель 2 оставить в текущем положении «24 В»;

-	соединить клеммы на лицевой панели стенда в соответствии со схемой на рисунке 7. Соединение выполнить с помощью проводов входящих в комплект принадлежностей.

Рисунок 7 – Схема соединения клемм стенда при подзарядке встроенных аккумуляторных батарей

-	перевести ручку переключателя 6 в положение «0»;

-	нажать на кнопку «ПУСК» кнопочного поста 5, при этом загорится индикаторная лампа кнопочного поста, на вольтметре 8 и амперметре 9 будут отображаться напряжение и ток заряда. Ток заряда при этом будет в диапазоне     1-4 А. Подзарядку необходимо продолжать, пока ток заряда не снизится до значений 0-0,8 А.

-	после окончания подзарядки нажать на кнопку «СТОП» кнопочного пульта 5, разобрать схему соединений и выключить стенд.

ВНИМАНИЕ! В процессе подзарядки двигатель привода генератора будет вращаться, в связи с этим в целях безопасности необходимо обеспечить недоступность вращающихся частей двигателя в процессе подзарядки.

В случае глубокого разряда аккумуляторных батарей ток заряда может превысить 5 А, тогда сработает защита от перегрузки встроенного блока питания. В этом случае следует отключить стенд от сети, разобрать схему включения подзарядки приведенную на рисунке 6. Для подзарядки использовать внешний (более мощный) источник питания с постоянным напряжением 24 – 28 В с выходным током более 5 А. Подключить выводы внешнего источника питания следует к клеммам стенда B+ и B- соблюдая полярность. Остальная методика подзарядки остается прежней.

3.5	Связь стенда с персональным компьютером

При оснащении стенда системой связи с персональным компьютером (по специальному заказу) при испытаниях генераторов имеется возможность вывода на экран персонального компьютера параметров исследуемого генератора: величины тока и напряжения, осциллограммы выходного напряжения генератора с возможностью последующего вывода данной информации на печать.

Для подготовки персонального компьютера к организации связи со стендом необходимо установить на компьютер драйвер кабеля-конвертера. Для этого необходимо с установочного диска, входящего в комплект принадлежностей из папки «driver» скопировать на диск персонального компьютера архив PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip и распаковать его. После чего запустить из распакованной папки файл PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.9.0.exe и выполнить все требования программы установки. После этого драйвер кабеля-конвертера будет установлен на компьютер.

Скопировать на жесткий диск компьютера с установочного диска папку «soft» и запустить из нее файл skif_terminal.exe. При этом откроется окно программы связи стенда с компьютером, внешний вид которого показан на рисунке 8.

Рисунок 8 – Окно программы связи стенда с персональным компьютером после запуска

Далее необходимо вставить USB разъем кабеля-конвертера (из комплекта принадлежностей) в USB-порт компьютера, а вилку на противоположной стороне кабеля подключить к розетке 22 расположенной на левой стороне стенда.

После этого необходимо включить стенд автоматическим выключателем 1, а на компьютере в окне программы связи нажать кнопку «Подключить регистратор», при этом статус «Не подключен» в правом нижнем углу окна сменится на номер порта к которому подключился регистратор и заводской номер блока связи с персональным компьютером, встроенного в стенд, а кнопки «Однократно» и «Непрерывно» станут активными.

После этого следует нажать на кнопку «Непрерывно» и начать испытания генератора. При этом на экране окна программы появится осциллограмма выходного напряжения генератора, а в правом верхнем углу окна – значения тока и напряжения в текущий момент времени.

В выпадающем меню можно изменять значение разрешения горизонтальной развертки (мс/дел), для обеспечения удобного восприятия осциллограммы.

Рисунок 9 – Окно программы связи стенда с персональным компьютером во время работы

В процессе работы программы при нажатии кнопки “Однократно” фиксируется текущий вид осциллограммы, а так же текущие значения напряжения и тока.

При нажатии кнопки «Автомасштаб» в процессе работы увеличивается масштаб вертикальной развертки для обеспечения более детального изучения формы осциллограммы.

В случае необходимости можно вывести все данные исследования на печать в виде диагностической карты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Печатать отчет», после чего выбрать принтер, на который будет отправлена диагностическая карта и распечатать ее. Вид диагностической карты представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Вид диагностической карты выводимой на печать.

На распечатанной диагностической карте специалист, проводивший испытания ставит отметку о соответствии электрических параметров генератора требуемым, делает заключение о его годности, выдает рекомендации по дальнейшим действиям с генератором и ставит свою подпись.

3.6	Меры безопасности

В части общих требований безопасности стенд соответствует требованиям ГОСТ Р 51151-98.

По степени защиты от поражения  электрическим током стенд относится к приборам класса 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

При эксплуатации стенда его корпус должен быть надежно заземлен через сетевую вилку.

К работе со стендом допускается персонал, изучивший устройство и принцип работы стенда, прошедший инструктаж.

Не допускается работа на стенде при снятых или открытых панелях и защитных кожухах.

Проверяемые генераторы и стартеры должны быть надежно закреплены.

Запрещается производить ремонт стенда, подключенного к сети.

При перерыве в работе стенд должен быть отключен от сети.

Не допускается производить работы по установке, снятию, подключению и настройке генераторов и стартеров на стенде при включенном двигателе. Перед началом работ двигатель должен быть отключен нажатием кнопки «СТОП» кнопочного поста 5.

4	Техническое обслуживание

Конструкция узлов стенда рассчитана на длительную работу при минимальном уходе. Для обеспечения нормальной работы стенда в течение всего срока его эксплуатации следует периодически проводить профилактический осмотр и техническое обслуживание. Один раз в год необходимо удалять пыль с аппаратуры, установленной внутри стенда, проверять и при необходимости подтягивать контактные соединения, особенно в сильноточных цепях.

5	Транспортирование и хранение

Хранение устройства необходимо производить в закрытых помещениях со следующими параметрами окружающей среды:

-	температура от +5С до +40С;

-	влажность воздуха не более 80 % при +25С.

В помещении не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляции.

Транспортирование устройства допускается производить любым закрытым  видом транспорта, при следующих значениях внешних воздействующих факторов:

-	температура от минус 25С до +40С;

-	влажность воздуха не более 80 % при +25С;

6	Утилизация

Стенд, признанный непригодным к эксплуатации подлежит утилизации.

При утилизации стенд разобрать, разделив на детали, изготовленные из черных, цветных и неметаллических материалов.

Детали стенда утилизировать в порядке, установленном потребителем.

7	Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы стенда – 8 лет;

Завод-изготовитель гарантирует соответствие параметров стенда требованиям УКШВ.441329.000 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации стенда 12 месяцев со дня покупки.

Изготовитель не несет ответственности, не гарантирует нормальную работу стенда и право на гарантию аннулируется в следующих случаях:

-	несоблюдение правил эксплуатации;

-	несоблюдение правил транспортирования и хранения;

-	при самовольном вмешательстве потребителя в конструкцию и электрическую схему стенда;

-	при отсутствии в паспорте штампа и даты продажи торгующей организации;

-	в случае если причиной выхода из строя стенда стал пожар, природный катаклизм или иное явление непреодолимой силы.

8	Свидетельство о приемке

Стенд проверки генераторов СКИФ-1-05А, заводской №_____ соответствует техническим условиям УКШВ.441329.000 ТУ, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Подпись__________________	Штамп ОТК__________________

Отметка о продаже

Штамп торгующей организации

Подпись ___________________	Дата ______________________

9	Сведения о цене

Цена договорная.

Приложение А

Возможные неисправности, их возможные причины и методы устранения

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Стенд не включается. Индикаторы вольтметра и амперметра не загораются | - отсутствует сетевое напряжение | - проверить наличие напряжения, целостность сетевого кабеля, исправность сетевой вилки и автоматического выключателя |
| Органы управления стендом не работают. При нажатии кнопки «ПУСК» не загорается индикаторная лампа кнопочного поста 5, не срабатывает пускатель внутри стенда, нагрузка не переключается переключателем 6 | - вышел из строя предохранитель 7, (находится на левой стороне стенда) | - устранить причину выхода предохранителя из строя и заменить предохранитель. |
| Внутренняя нагрузка не переключается переключателем 6 | - не включен двигатель привода - вышел из строя переключатель 6 | - включить двигатель привода кнопкой «ПУСК» кнопочного поста 5 - заменить переключатель |
| При нажатии кнопки «ПУСК» не срабатывает пускатель внутри стенда, не загорается индикаторная лампа кнопочного поста 5 | - переключатель 6 не переведен в положение «0» - неисправен кнопочный пост 5 - неисправен пускатель двигателя | - перевести переключатель 6 в положение «0» - заменить кнопочный пост - заменить пускатель |
| Проверяемые генераторы не возбуждаются (сигналы SIG и D отсутствуют при проверке генераторов а/м FORD и Mazda, светодиод 11 при проверке генераторов с терминалами D+ и L не загорается) | - сработал автоматический выключатель 12 | - устранить причину срабатывания автоматического выключателя, включить автоматический выключатель в рабочее положение |
| Автоматический выключатель 12 срабатывает во время испытаний | - испытываемый генератор вышел из возбужденного состояния | - значения оборотов двигателя и нагрузки выбраны не оптимально, необходимо увеличить обороты двигателя. |
| Проверяемые генераторы не возбуждаются, индицируемое на вольтметре напряжение бортовой сети заметно ниже номинального | - разрядились встроенные аккумуляторные батареи; - встроенные аккумуляторные батареи вышли из строя | - выполнить подзарядку встроенных аккумуляторных батарей; - заменить встроенные аккумуляторные батареи |
| При нажатии кнопки 25 стартер не вращается | - переключатель 2 находится в положении «0» - сработал автоматический выключатель 26 цепи управления стартером | - переключить переключатель 2 в положение соответствующее требуемому напряжению стартера - устранить причину срабатывания автоматического выключателя и включить его |