АО «Завод «Комета»

АЯ 27

УСТРОЙСТВО ПУСКОЗАРЯДНОЕ

ПЗУ-500

П А С П О Р Т

УКШВ.442119.000 ПС

Изготовитель:											АО «Завод «Комета»

Россия

173001, г. Великий Новгород,

ул. Великая, 20

E-mail: kometa@kometa53.ru		http://www.kometa53.ru

Контактные телефоны:

коммерческий отдел				(8162) 22-53-92; 22-54-82

Тел/факс					(8162) 77-26-26

Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью повышения надежности и улучшения условий эксплуатации. Эти изменения не ухудшают заявленные технические характеристики.

Оглавление

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ	8

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	9

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	10

10. УТИЛИЗАЦИЯ	10

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	10

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Устройство пускозарядное ПЗУ-500 предназначено для запуска автомобильных двигателей с током потребления стартером не более 500 А и зарядки до пяти аккумуляторных батарей емкостью до 190 Ач в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания и автостоянок, находящихся на выделенных территориях и имеющих электрические сети напряжением 380 В и частотой 50 Гц, которые не связаны с электросетями жилых домов.

1.2 Устройство предназначено для работы в районах с умеренным климатом при температуре от -20оС до +30оС и относительной влажности до 80% при +20ОС (предохранять от прямого попадания атмосферных осадков).

1.3 ПЗУ-500 соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя согласно ГОСТ 12.2.002.0-75.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 Питание ПЗУ-500 | Трехфазная сеть переменного тока напряжением 380В частотой 50Гц. |
| --- | --- |
| 2.2 Количество режимов работы | 1 Режим «Заряд» длительный. 2 Режим «Запуск» кратковременный |
| 2.3 Максимальный пусковой ток, А, (-10%) | 500 |
| 2.4 Максимальный зарядный ток, А, (-10%) | 5 каналов по 20 |
| 2.5 Регулировка зарядного тока | плавная |
| 2.6 Максимальная потребляемая мощность, кВА, (-20%) | Режим «заряд» 1,2 Режим «запуск» 12 |
| 2.7 Выходное напряжение, холостого хода В, не менее | Режим «заряд» 15 28 |
| 2.8 Пусковые напряжения, В Режим «Пуск 12 В» при токе нагрузки 300 А Режим «Пуск 24 В» при токе нагрузки 400 А | 12–4 24–8 |
| 2.9 Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 480 600 880 |
| 2.10 Масса, кг, не более | 60 |
| 2.11 Содержание драгоценных металлов, г золото серебро | 0,0001117 1,8003114 |

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 3.1 Устройство пускозарядное, шт. | 1 |
| --- | --- |
| 3.2 Контакт-переключатель, шт | 1 |
| 3.3 Провод «+», шт | 5 |
| 3.4 Провод «-», шт | 5 |
| 3.5 Паспорт УКШВ 442119.000 ПС | 1 |
| 3.6 Розетка ИЭК 115 3P+PE+N, 16 А, 380 В | 1 |

# 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Внешний вид устройства показан на рисунке 1.

где:

1	- Корпус;

2, 3	- Обшивки;

4	- Блок управления транзисторами;

5	- Модуль выпрямительный с транзисторами;

6	- Трансформатор Т1;

7	- Панель управления;

8	- Трансформатор Т2;

9	- Пускатели КM1, КM2;

10	- Реле контроля фаз

11	- Ручка

Рисунок 1 – Общий вид

4.2 Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

Таблица 1 – Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| A1 | Световой индикатор фаз | 1 |
| А2 | Реле контроля фаз ЕЛ-13Е | 1 |
| А3 | Блок управления транзисторами | 1 |
| К1, К2 | Колодка контактная | 2 |
| КМ1, КМ2 | Пускатель КМИ 22510 ~380 В (с приставкой ПКИ-11) | 2 |
| КТ1 | Термостат KSD-F01-90 | 1 |
| M1 | Вентилятор JA1225H2S | 1 |
| PA1 | Амперметр М42300 0-30А 2,5-В | 1 |
| QF1 | Выключатель автоматический ВА47-29-3/40 | 1 |
| QF2…QF6 | Выключатель автоматический ВА47-29-1/32 | 5 |
| R1 | Резистор С2-23-0,25-1,8 кОм | 1 |
| R2…R6 | Резистор СП3-4ВМ-10 кОм | 5 |
| RS1…RS5 | Шунт 75ШС-30-0,5 | 5 |
| S1 | Переключатель ПГГ-5П2Н | 1 |
| SB1, SB2 | Кнопка PPBB-30N (I/0) | 2 |
| T1 | Трансформатор ТПФ-2,5-005 | 1 |
| T2 | Трансформатор ТПК-125-057 | 1 |
| VD1 | Светодиод КИПД-21-Б3-К | 1 |
| VD2 | Модуль полупроводниковый силовой МД13-400-4 | 1 |
| VT1…VT5 | Транзистор IRFP064N | 1 |
| XP1 | Вилка кабельная ИЭК 015 3P+PE+N | 1 |
| XT2 | Зажим пусковой плюсовой | 1 |
| XT3 | Зажим пусковой минусовой | 1 |
| XT4…XT13 | Зажимы контактные зарядные | 10 |

Электрическая схема устройства состоит из силовой цепи, цепей управления пусковым и зарядными устройствами, цепей сигнализации и защиты.

Силовая цепь включает в себя:

-автоматический выключатель QF1 для включения и выключения устройства, а также для автоматического обесточивания в случае замыкания  одной из фаз на корпус или электрического пробоя изоляции между первичными и вторичными обмотками силового трансформатора;

-силовой трансформатор Т1 с модулем полупроводниковым VD2, служащий для преобразования трёхфазного переменного тока с напряжением 380 В в постоянный ток с напряжением 12В или 24В.

Цепь управления и сигнализации пусковым устройством состоит из пускателей КM1 и КM2, кнопок SB1, SB2 (с индикаторными лампами), контактных колодок K1 и K2. Используя нормально замкнутые дополнительные контакты пускателей исключается возможность одновременного включения пускателей КM1 и КM2. При включении переключателя K2 выходное напряжение поступает на пусковые зажимы устройства, при этом отключается напряжение на выходных клеммах зарядного устройства.

В цепь управления и сигнализации зарядным устройством входят:

-переключателей K1 и K2. При включении переключателя K1 выходное напряжение поступает на клеммы зарядного устройства, при этом отключается напряжения на выходных зажимах пускового устройства и загорается светодиод VD1;

-блок управления A1 транзисторами VТ1 – VТ5 для независимой регулировки зарядного тока в каждом из пяти каналов в пределах от 0 до 20А, что позволяет одновременно производить зарядку аккумуляторных батарей с различной степенью разреженности и различной емкостью;

-выключатели QF2 ….QF6 для включения необходимого количества зарядных каналов;

-переключатель S1, амперметр РA1, шунты RS1…RS5 для контроля зарядного тока в каждом из пяти каналов.

Цепь защиты включает в себя термостат KT1, а так же реле контроля фаз включенные в цепь управления пускателями КM1 и КM2, с помощью термостата осуществляется защита силовой цепи от перегрузки и теплового пробоя а с помощью реле контроля фаз – защита от пропадания фазы.. Термостат KT1 закрепляется на модуле полупроводниковом VD2. При перегреве модуля датчик срабатывает и отключает питание силового трансформатора. Питание силового трансформатора так же пропадает, в случае отсутствия хотя бы одной фазы питающего напряжения. Дальнейшая работа устройства в таких случаях будет возможна только после остывания силового полупроводникового модуля VD2 либо после восстановления наличия фазы питающего напряжения.

# 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с ПЗУ-500  допускается персонал, изучивший устройство и принцип работы ПЗУ-500, прошедший инструктаж и имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности (не ниже третьей).

5.2 Подключение (отключение) заряжаемых аккумуляторных батарей должно производиться при отключенном канале  зарядного устройства.

5.3 Не реже 1 раза в год необходимо проверять сопротивление изоляции между входной цепью, вторичными цепями и корпусом. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 мОм при напряжении 500 В.

5.4 При эксплуатации ПЗУ-500 необходимо руководствоваться «Правилами технической безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

# 6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Не допускается замыкания пусковых и зарядных зажимов  «+» и «-» между собой.

Контакт переключатель включается путем нажатия на ручку и поворота на 90° в любую сторону.

6.1 Режим запуска:

-подключите пусковые зажимы «+» и «-» к аккумуляторной батареи автомобиля;

-включите переключатель П2 («Запуск»);

-включите пускозарядное устройство в сеть;

-включите кнопку необходимого Вам напряжения: 12 или 24 В;

-произведите запуск двигателя согласно инструкции на автомобиль

Внимание! Во избежание повреждения стартера следует ограничить продолжительность пуска до 10 сек. Повторный пуск производить через 30 секунд. После трёх пусков – перерыв в работе не менее трёх минут.

6.2 Режим заряда:

-подключите провода «+» и «- » к заряжаемым аккумуляторным батареям строго соблюдая полярность;

-включите переключатель П1 ( «Заряд»);

-включите пускозарядное устройство в сеть;

-поставьте переключатель S1 в положение 1;

-включите кнопку «12В» или «24В», в зависимости от напряжения аккумуляторной батареи, на панели пускового устройства (загорается светодиод);

-включите выключатель первого канала, установите потенциометром первого канала необходимый зарядный ток для аккумуляторной батареи, подключенной к первому каналу;

-поставьте переключатель S1 в положение 2;

-включите выключатель второго канала , установите потенциометром второго канала необходимый зарядный ток для аккумуляторной батареи, подключенной к второму каналу.

Для 3, 4 и 5 каналов включение аналогично.

Во время зарядки наблюдайте за током зарядки во всех каналах, т.к. степень разряженности и емкость подключаемых батарей может быть различная

По мере полной зарядки выключайте необходимый канал и отключайте зажимы от заряженной батареи.

# 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Для обеспечения нормальной работы ПЗУ-500 в течение всего срока службы необходимо раз в три месяца производить осмотр устройства, очистку от пыли и загрязнений, подтягивание контактных  электрических соединений.

7.2 Проверку встроенного амперметра  производить один раз в год подключением последовательно с заряжаемой батареей  образцового амперметра  магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 0,5. Показания амперметров не должны отличается более не 1,5 А.

# 8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| № п/п | Что проверяется | Прибор. | Технические требования. Методика проверки. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр |  | Отсутствие механических повреждений корпуса, проводов, отслоение изоляции на проводах. |
| 2 | Проверка сопротивления изоляции | Мегомметр на 500В, Предел измерения 50МОм, Класс точности 1,0 | Отсчёт показаний производится в течении одной минуты с момента приложения напряжения 500В между корпусом устройства и фазными выводами (Установка отключена от сети, автоматический выключатель выключен). Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. |
| 3 | Проверка напряжения холостого хода (без нагрузки) в режиме: Запуск 12 В Запуск 24 В Заряд 12В Заряд 24 В | Вольтметром с классом точности 1,0 | 14 В, не менее 26 В, не менее 0-15 В на всех пяти каналах 0-28 В на всех пяти каналах |

Если хотя  бы один из пунктов проверки не выполняется, эксплуатация устройства  запрещена.

Проверка технического состояния в соответствии с настоящим разделом проводится не реже одного раза в год.

# 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение устройства необходимо производить в закрытых помещениях со следующими  параметрами окружающей среды:

- температура от +5 0С до +40 0С;

- влажность воздуха не более 80 % при +25 0С.

Транспортирование устройства допускается производить любым закрытым  видом транспорта, при следующих значениях внешних воздействующих факторов:

- температура от минус 25 0С до +40 0С;

- влажность воздуха не более 80 % при +25 0С;

# 10. УТИЛИЗАЦИЯ

Установка, признанная непригодной к эксплуатации подлежит утилизации.

При утилизации установку разобрать, разделив детали на изготовленные из черных, цветных и неметаллических материалов.

Детали установки утилизировать в порядке, установленном потребителем.

# 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство пускозарядное ПЗУ-500, заводской № _________ соответствует требованиям технических условий ПДА.АО.270.00.000 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _______________________________

Испытание и проверку проводил:

___________________________________________

# 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия – 5 лет

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 12 месяцев со дня продажи

Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.

__________________Штамп и дата торгующей организации